Załącznik nr 1 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Modernizacja ewidencji gruntów, budynków dla miasta Gryfino obręby 1,2,3,4,5 w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, polegających na uzupełnieniu i weryfikacji komputerowych plików SWDE wydanych z bazy danych EGBiL powiatu gryfińskiego, prowadzonej w systemie bazy zintegrowanej w programie EWID 2000”.

I. Dane formalno-prawne

1. Przedmiot zamówienia:

Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla miasta Gryfino, obręby: 1,2,3,4,5 oraz uzupełnienie i weryfikacja komputerowych plików SWDE wydanych z komputerowej bazy danych EGBiL powiatu gryfińskiego prowadzonej w programie  EWID 2000.

2.	Zamawiający:

Starosta Powiatu Gryfińskiego

3.	Wykonawca:

Wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

4.  Obowiązujące przepisy prawne:

4.1.	Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 240,

poz.2027 z 2005r.)

4.2.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca

2001r.

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz.454 z 2001r.)

4.3.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. ze

zmianami)

4.4. 	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30grudnia 1999r w sprawie klasyfikacji

środków trwałych (Dz.U.Nr 112, poz.1317 z 1999r.ze zmianami)

4.5. 	Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 31, poz.266 z 2005r.)

4.6. 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca

1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 30 poz.297 z 1999r.)

4.7.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca

2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania

systemów   przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych

warunków umów o udostępnianie tych danych (Dz.U.Nr 78, poz.837 z 2001r.)

4.8. 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r.

w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób

geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U.Nr 49, poz. 493 z 1999r.)

4.9.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie

numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz.2432 z 2004r.)

5.	Obowiązujące przepisy i wytyczne techniczne:

5.1.		Instrukcja O-1/O-2 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

5.2.		Instrukcja O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

6.5.		Instrukcja G-5 - Ewidencja gruntów i budynków.

6.6.		Instrukcja K-1 - Mapa zasadnicza.

6.	Praca podlega zgłoszeniu w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Gryfinie.

7.	Podstawowe dane o obiekcie:

7.1.	Część opisowa i graficzna operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali powiatu gryfińskiego jest prowadzona w systemie EWID 2000.

7.2.		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie gromadzi i ewidencjonuje geodezyjną dokumentację techniczną obejmującą wyniki pomiarów inwentaryzacyjnych budynków i budowli oraz pomiarów użytków i klas gleboznawczej klasyfikacji gruntów , opracowaną w programie EWID 2000, a  także w postaci  jednostkowych operatów pomiarowych.

7.3.		Ośrodek przechowuje operaty jednostkowe dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

7.4.	 Szczegółowe dane liczbowe o obiekcie:

Wg. Bazy EWID2000 na terenie miasta Gryfino  na dzień 11.09.2006 r. znajduje się około:

| Nazwa obrębu | Powierzchnia | Ilość budynków |
| --- | --- | --- |
| Gryfino 1 | 347 ha | 428 |
| Gryfino 2 | 149 ha | 365 |
| Gryfino 3 | 105 ha | 961 |
| Gryfino 4 | 189 ha | 1015 |
| Gryfino 5 | 169 ha | 894 |

## II  Źródła danych  danych do sporządzania kart  informacyjnych dla budynków i lokali

8.	Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna przechowywana w ośrodku:

  - Operaty jednostkowe inwentaryzacji powykonawczej budynków.

  - Dowody zmian w operacie ewidencji gruntów w postaci aktów darowizny i   kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych, budowlanych i samodzielnych  lokali.

  - Operaty szacunkowe

  - Mapa ewidencyjna w postaci numerycznej prowadzona w programie EWID 2000

  - Mapa zasadnicza w postaci analogowej, prowadzona  w układzie lokalnym miasta Gryfino.

  - Projekt modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Gryfino, uzgodniony w październiku 2003r. z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

9.  Dokumentacja prawno-budowlana znajdująca się w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino

10.  Dokumentacja z inwentaryzacji i wyceny lokali znajdująca się  w archiwum Urzędu

Miasta i Gminy Gryfino.

11.  Dokumentacja prawno-budowlana znajdująca się w archiwach spółdzielni

mieszkaniowych .

12.  Dokumentacja prawno-budowlana, którą posiadają właściciele budynków.

13.  Sąd Rejonowy w Gryfinie – Wydział Ksiąg Wieczystych.

## III Zakres i sposób opracowania

##### ETAP I - termin realizacji 15 grudnia 2006 roku

14. Zakres opracowania.

14.1		Modernizacja operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali dla miasta Gryfino

obręby 1,2,3,4,5 , obejmująca uzupełnienie dotychczasowej ewidencji gruntów o dane

ewidencyjne budynków i lokali zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie tj.:

14.1.1	Aktualizacja mapy zasadniczej i bazy obiektowej w zakresie numeracji porządkowej

nieruchomości,

14.1.2	Aktualizacja granic użytków gruntowych w terenie zabudowanym.

14.1.3	Sporządzenie mapy zmian w zakresie budynków (wywiad w trenie).

14.1.4	Sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych aktualizacji użytków

gruntowych,

15. Opis zakresu prac - etap I

15.1		   Źródłowe pliki SWDE są dla wykonawcy podstawą do przygotowania dokumentacji

wstępnej oraz zaplanowania kontroli terenowych.

15.2     Prace przygotowawcze w odniesieniu do gruntów obejmują:

- porównanie mapy z terenem (teren zabudowany), wniesienie w kolorze zielonym zmian dotyczących rozbieżności w klaso-użytkach,

- sporządzenie raportów rozbieżności dla klaso-użytków z bazy danych w stosunku do   klaso-użytków z wywiadu terenowego,

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjno prawnej (wykazy zmian danych ewidencyjnych) celem dostosowania do wymogów rozporządzenia;

15.3	Prace przygotowawcze w odniesieniu do budynków - obiektów budowlanych

obejmują:

- sporządzenie wydruków  z mapy ewidencji gruntów i budynków;

- porównanie mapy z terenem, wniesienie w kolorze czerwonym zmian dotyczących brakujących lub przebudowanych budynków, funkcji, ilości kondygnacji, nazewnictwa ulic i numerów adresowych budynków, analizę operatów z inwentaryzacji powykonawczej budynków w celu aktualizacji konturów budynków wraz z elementami strukturalnymi (numeryczne opisy konturów budynków);

ETAP II -  termin realizacji 30 marzec 2007 roku

16.Zakres opracowania

16.1	Zebranie informacji i sporządzenie kart informacyjnych dla budynków i lokali,

16.2    Wprowadzenie - uzupełnienie danych w systemie EWID 2000, o zebrane dane o

budynkach i lokalach, zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie zebranych

informacji na gruncie i w innych kartotekach.

16.3.   Wyłożenie danych opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków.

-	Dane ewidencji gruntów i budynków podlegają wyłożeniu do wglądu zainteresowanych stron. Starosta zawiadamia osoby, organy i jednostki organizacyjne, przez wywieszenie zawiadomienia na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Urzędach Gminnych, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.

Protokół z wyłożenia danych, którego treść określa § 41 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, będzie stanowić komputerowy wydruk danych dotyczących budynków i lokali. Fakt zapoznania się zainteresowanych z operatem będzie dokumentowany poprzez zamieszczenie w raportach odpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych. W przypadku, gdy reprezentuje ona organ lub jednostkę organizacyjną należy zapisać w protokole stanowisko osoby reprezentującej. Kopie dokumentów potwierdzających dane ewidencyjne, zgłoszone w trakcie wyłożenia, należy dołączyć do protokołu.

-	Czynności wyłożenia zostaną przeprowadzone w siedzibie starostwa.

-	Upoważniony pracownik Starostwa przy udziale wykonawcy rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłaszanych do wykładanego projektu.

17. Opis zakresu prac - etap II

17.1	Kartoteki budynków należy sporządzić w oparciu o:

- badanie aktów notarialnych;

- badanie operatów szacunkowych;

- informację od właścicieli lub zarządców budynków;

- dane terenowe zebrane w etapie I niniejszej pracy geodezyjnej,

- analizę istniejących kart informacyjnych budynków;

17.2     Kartoteki lokali należy sporządzić w oparciu o:

- analizę istniejących kart informacyjnych o lokalach;

- badanie ksiąg wieczystych;

- badanie aktów notarialnych;

17.3 	    Uzupełnienie komputerowych plików SWDE wydanych z komputerowej bazy danych

ewidencji gruntów i budynków powiatu gryfińskiego, prowadzonej w systemie EWID

2000 w taki sposób, aby przekazane w nich dane ewidencyjne dotyczące w/w obrębów

stały się w pełni zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i

Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i

budynków, a w szczególności, aby zasilona nimi baza danych mogła generować

kompletne raporty wymienione w § 22 rozporządzenia:

- rejestr gruntów,

- rejestr budynków,

- rejestr lokali,

- kartotekę budynków,

- kartotekę lokali,

- mapę ewidencyjną.

## IV. Dokumentacja wynikowa

Niniejszy rozdział zawiera zestawienie materiałów analogowych i zbiorów cyfrowych, które wykonane prawidłowo, będą stanowić podstawę do odbioru pracy i uznania wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie.

18.	Części składowe operatu ewidencyjnego stanowią:

18.1.	Operat geodezyjno-prawny.

Operat geodezyjno-prawny jest zbiorem dowodów prowadzonym dla każdego z obrębów, uzasadniających wpisy do komputerowej bazy danych ewidencyjnych i obejmuje:

Zasób bazowy:

- sprawozdanie techniczne, którego treść reguluje przepis § 109 ust. 1 pkt. 14 instrukcji technicznej G-5,

- arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali,

- kopie dokumentów uzasadniających przyjęcie danych ewidencyjnych (wyciągi z ksiąg wieczystych, akty notarialne, decyzje administracyjne, świadectwa samodzielności  lokalu),

- wyniki badania ksiąg wieczystych,

Zasób użytkowy:

- komputerowy plik danych ewidencyjnych w formacie SWDE (jeden zintegrowany plik SWDE dla każdego obrębu osobno).

Zasób przejściowy:

- kopia mapy ewidencji gruntów z wynikami wywiadu terenowego,

- protokół kontroli technicznej,

18.2.	Operat opisowo-kartograficzny (stanowiący część zasobu bazowego określonego

w punkcie 18.1)

Operat opisowo-kartograficzny składa się z :

- kopii zawiadomienia o miejscu i terminie wyłożenia danych opisowo-kartograficznych,

- protokołów z wyłożenia danych opisowo-kartograficznych,

- uwag i zastrzeżeń osób zainteresowanych do projektu operatu opisanych w protokole zgodnie z wzorem nr 6 do instrukcji technicznej G-5,

- kopii źródłowych plików SWDE według stanu przed rozpoczęciem prac, zapisanych w postaci cyfrowej na płycie CD-ROM,

- kopii zmodyfikowanych plików SWDE według stanu na dzień zakończenie prac, zapisanych na płycie CD-ROM.