OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. Termomodernizacja stropodachu wraz z wymianą instalacji odgromowej

w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie- budynek główny

Adres : Chojna ul.Dworcowa 3

Inwestor : Powiat Gryfiński

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja   stropodachu , wraz z pokryciem papą i wymianą

instalacji odgromowej na poziomie dachu.

- Podstawa formalna opracowania

Projekt wykonano na podstawie umowy z Powiatem Gryfińskim

- Podstawa techniczna opracowania

  - inwentaryzacja  stropodachu

  - ocena techniczna konstrukcji i pokrycia dachu

  - obliczenia cieplno-wilgotnościowe dot stropodachu

  - obowiązujące przepisy i normy

- Dane podstawowe - stan istniejący i projekt remontu

4.1. Dane ogólne

Zakres opracowania obejmuje budynek główny liceum ogólnokształcącego w Chojnie.

Jest to budynek  trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym , podpiwniczony .

Ściany zewnętrzne z cegły pełnej gr.38cm ocieplone styropianem gr. 12cm.

Dach  dwuspadowy , kopertowy pokryty papą asfaltową. Nachylenie : 6O

Dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy :905,58m2

Kubatura : 16523,20m3

4.3. Stropodach

W chwili obecnej stropodach nad strychem jest nieocieplany U=2,02 W/m2K. Niniejszy projekt dla

zlikwidowania strat ciepła przewiduje  ocieplenie stropodachu styropianem EPS 100  gr. 10cm .

Projektuje się zastosowanie płyt  styropianowych w laminowanych obustronnie papą.

Jak wynika z obliczeń   cieplno-wilgotnościowych współczynnik przenikania ciepła po   ociepleniu

stropodachu wyniesie U=0,33 W/m2K.  Dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla

stropodachu nieużytkowego w budynkach użyteczności publicznej wynosi: Umax= 0,50 W/m2K.

Płyty styropianowe wkleić należy do uprzednio zagruntowanego roztworem asfaltowym dachu za pomocą

lepiku na zimno .Nastepnie należy je zakołkować kołkami z kapturkami i trzpieniami stalowymi. Przyjęto

4szt/m2.

4.4. Rynny i obróbki blacharskie

Rynny wykonane są obecnie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny jest nie zadowalający . Projektuje się ich wymianę na rynny i obróbki z blachy tytan – cynk gr .0,6mm. Rynny podłączyć do istniejących wymienionych w ostatnim czasie rur spustowych .

4.5. Kominy

Istniejące kominy w części ponad dachem są w bardzo złym stanie technicznym. Projekt niniejszy przewiduje ich rozbiórkę i odtworzenie z cegły klinkierowej na śr wysokość 70cm.Kominy przekryć należy czapkami żelbetowymi .Kanały otworzyć w ściankach bocznych . W kratkach osadzić siatki p/owadom

4.7. Pokrycie dachu

Przewiduje się  zastosowanie papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej. Należy

zastosować papy o następujących parametrach :

- papa podkładowa : modyfikowana elastomerem SBS, gr 3mm ,osnowa ; włóknina poliestrowa

wzmocniona , gramatura : 180g/m2

- papa nawierzchniowa : modyfikowana elastomerem SBS, gr 5mm ,osnowa ; włóknina poliestrowa

wzmocniona , gramatura : 280g/m2

- Uwagi końcowe

- Całość robót prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP a także „ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. Wszelkie problemy wynikłe z realizacji tego projektu należy natychmiast zgłaszać do autorów opracowania.

- Roboty związane z wymianą obróbek okapu , wymianą rynien i ich podłączeniem do rur spustowych prowadzić należy z podnośnika balkonowego. Pozostałe roboty na dachu wykonywać z użyciem pasów bezpieczeństwa.

- Transport materiałów na dach i z dachu wykonywać za pomocą dźwigu samojezdnego

- Kategorycznie zabrania się samodzielnego zmieniania rozwiązań projektowych stosowania materiałów zamiennych i zmiany kolorystyki. Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z autorem projektu.

- Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę robót.

mgr inż. Mirosław Strugarek

upr nr 52/Sz/92