## Załącznik nr 8

do SIWZ na remont chodnika

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Remont chodnika na ulicy Grunwaldzkiej w miejscowości Widuchowa.

Zakres robót objętych zamówieniem Wykonawca winien realizować zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne.

Wykaz specyfikacji technicznych objętych zamówieniem:

D-M-00.00.00	- Wymagania ogólne

D-01.02.04	- Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

D-03.02.01a	- Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

D-04.01.01	- Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

D-04.02.01	- Warstwy odsączające i odcinające

D-06.03.01	- Ścinanie i uzupełnianie poboczy

D-08.01.02	- Krawężniki kamienne

D-08.02.00	- Chodniki

D-08.03.01	- Betonowe obrzeża chodnikowe

II. Przedmiar robót

| Lp. | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozebranie krawężników kamiennych o wym. 20 x 20 cm na podsypce piaskowej do ponownego wbudowania | m | 108,3 |
| 2 | Rozebranie obrzeży o wym. 6 x 20cm na podsypce piaskowej | m | 32,0 |
| 3 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 1006,0 |
| 4 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm na podsypce piaskowej na wyjazd | m2 | 70,0 |
| 5 | Rozbiórka podbudowy gr. 15 cm z betonu sposobem ręcznym | m2 | 21,6 |
| 6 | Rozebranie nawierzchni gr. 4 cm z mas mineralno – bitumicznych sposobem mechanicznym | m2 | 32,0 |
| 7 | Transport wewnętrzny z ładunkiem ręcznym brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyładowczymi na odległość na odległość do 0,5 km - obrzeża betonowe - płytki chodnikowe - nawierzchnia betonowa - gruz | t | 130,2 |
| 8 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 10 cm, w gruncie kat. II - IV | m2 | 633,0 |
| 9 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 20 cm, w gruncie kat. II – VI – wjazdy | m2 | 114,2 |
| 10 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem ziemi zmagazynowanej w hałdach samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km – poj. łyżki 0,40 m3, grunt kat. I - III | m3 | 86,2 |
| 11 | Warstwy odsączające wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grub. Warstwy po zagęszczeniu – 10 cm | m2 | 747,2 |
| 12 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – wjazdy | m2 | 114,2 |
| 13 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm wypełnieniem spoin piaskiem kolor szary | m2 | 633,0 |
| 14 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – wjazdy | m2 | 114,2 |
| 15 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 226,5 |
| 16 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na posypce piaskowej a wypełnieniem spoin piaskiem – wjazdy | m | 56,6 |
| 17 | Rowki w gruncie kategorii I –II o wymiarach 20 x20 cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 108,3 |
| 18 | Krawężniki kamienne i wystające o wymiarach 20 x 25 cm, z wykonaniem ławy betonowej z B15, na podsypce cementowo – piaskowej | m | 108,3 |
| 19 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstw humusu 5 cm | m2 | 385,6 |
|  | ##### Regulacja urządzeń podziemnych |  |  |
| 20 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 5,0 |
| 21 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt. | 1,0 |