Załącznik Nr 8

do SIWZ na wykonanie usług związanych

z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wstęp

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w sezonie zimowym 2007/2008, na terenie gmin: Stare Czarnowo i Gryfino.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odśnieżaniem dróg i likwidacją śliskości zawarte są w ogólnych specyfikacjach technicznych:

D - 10.10.01c – Zwalczanie śliskości zimowej na drodze

D - 10.10.01b – Odśnieżanie drogi

- Szczegółowy wykaz odcinków dróg wraz z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość drogi [km] | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1437Z | Przejście m. Stare Czarnowo | 2,1 | IV |
| 2 | 1352Z | /Szczecin/-Podjuchy - Kołowo | 6,3 | IV |
| 3 | 1351Z | Gardno - Drzenin - / Parsów / | 6,4 | IV |
| 4 | 1356Z | Gryfino - Borzym – Sobiemyśl | 16,6 | IV |
| 5 | 1350Z | Od DP 1352Z - Binowo -Żelisławiec | 7,7 | V |
| 6 | 1352Z | Kołowo- Śmierdnica | 5,3 | V |
| 7 | 1353Z | Stare Czarnowo - Dobropole - Kołowo | 6,3 | V |
| 8 | 1354Z | Kołbacz- Dębina | 3,6 | V |
| 10 | 1355Z | Nieznań - Żelewo | 5,1 | V |
| 11 | 1357Z | Daleszewo – Stare Brynki - Chlebowo | 5,7 | V |
| 12 | 1360Z | Steklno – Zaborze-Babinek | 4,3 | V |
| 13 | 1361Z | Daleszewo - Żabnica - Czepino | 4,4 | V |
| 14 | 1362Z | Wełtyń - Wirów - Bartkowo | 6,5 | V |
| 15 | 1363Z | Steklno-Czarnówko-Pacholęta-Marwice | 13,8 | V |
| 16 | 1364Z | Drzenin - Sobieradz - Chwarstnica | 7,3 | V |
| 17 | 1366Z | Chwarstnica – Mielenko-Bartkowo | 4,2 | V |
| 18 | 1369Z | Krzypnica - Krajnik | 2,3 | V |
| 19 | 1378Z | Borzym - Rożnowo | 4,3 | V |
| 20 | 1358Z | Nieznań – Bielkowo (granica Powiatu) | 1,2 | VI |
| 21 | 1365Z | Chwarstnica - PKP Chwarstnica | 0,5 | VI |
| 22 | 1367Z | Od DP 1356Z - Szczawno | 1,6 | VI |
| 23 | 1368Z | Szczawno-Żórawie-Żórawki-Pniewo | 2,7 | VI |
| Razem |  |  | 118,2 |  |

- Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg

| Stan- dard | Minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni* | Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Jezdnia (sucha lub mokra) wolna od śniegu i zjawisk powodujących śliskość | - Śnieg luźny - do 2h - Błoto pośniegowe - do 2h - Śnieg zajeżdżony - nie dopuszcza się - Zaspy - nie dopuszcza się (również podczas opadów i zamieci śnieżnych) | - Gołoledź - do 2h - Szron - do 2h - Szadź - do 2h - Śliskość pośnieg. – do 4h - Lodowica - do 4h |
| ###### II | Jezdnia odśnieżona i z usuniętymi zjawiskami powodującymi śliskość | - Śnieg luźny - do 4h - Błoto pośniegowe – do 6h - Śnieg zajeżdżony – nie dopuszcza się - Zaspy – nie dopuszcza się | - Gołoledź - do 3h - Szron - do 3h - Szadź - do 3h - Śliskość pośnieg. - do 4h - Lodowica - do 4h |
|  |  | - Śnieg luźny - do 4h - Błoto pośniegowe - do 6h - Śnieg zajeżdżony – może występować jako warstwa o grub. nie utrudniającej ruchu - Zaspy – nie dopuszcza się |  |
| III | Jezdnia odśnieżona zjawiska powodujące śliskość usunięte na: - Skrzyżowaniach z drogami o naw. twardej, - Skrzyżowaniach z liniami kolej., - Odcinkach o pochyleniu > 4%, - Przystankach autobusowych, - Innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - Śnieg luźny - do 6h - Błoto pośniegowe - do 8h - Śnieg zajeżdżony – może występować jako warstwa o grubości utrudniającej ruch samochodów osob. - Zaspy - do 6h | W miejscach wymienionych w kol. 2: - Gołoledź - do 5h - Szron - do 5h - Szadź - do 5h - Śliskość pośniegowa-do 6h - Lodowica - do 5h |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony -występuje - języki śnieżne -występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony -występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony -występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |

4.  Wykonanie usług

4.1. Zakres posypywania i odśnieżania dróg oraz terminy rozpoczęcia  wykonywania poszczególnych zadań z zakresu ZUD, ustalać wspólnie będą przedstawiciele obu stron, po analizie aktualnych oraz prognozowanych warunków atmosferycznych.

4.2. Podstawienie na żądanie Zamawiającego sprawnego sprzętu i rozpoczęcie akcji na drogach, powinno nastąpić nie później niż 1 godzinę od chwili wezwania.

4.3. Przy likwidacji śliskości obowiązują następujące sposoby i miejsca jej usuwania:

a) posypywanie jezdni mieszanką piasek-sól 5:1 lub solą nawilżoną, z wydatkiem jednostkowym umożliwiającym jak najszybsze złagodzenie śliskości,

b) posypywanie odbywać będzie się:

- przy użyciu mieszanki:

- w obrębie skrzyżowań, na zatokach autobusowych

- na łukach poziomych i pionowych

- w miejscach szczególnie niebezpiecznych

- przy użyciu soli nawilżonej:

- ciągłe posypywanie na całej szerokości drogi

Materiał do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) zapewnia Zamawiający

4.4. Zasady odśnieżania:

a) w przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość min 50 m,

b) w trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200 - 300 m,

c) pasy ruchu powolnego są integralną  częścią jezdni, w związku z czym odśnieżanie ich należy prowadzić równocześnie z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu,

d) śnieg należy usuwać z jezdni na prawe pobocze,

e) śnieg można usuwać na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa,

f) śnieg można usuwać na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg,

g) niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników i ścieżek rowerowych na jezdnię.

4.5. Prędkość technologiczna jednostek sprzętowych, zarówno przy likwidacji śliskości jak i odśnieżaniu powinna wynosić 15 – 40 km/h. Nie dopuszcza się jazdy pod prąd.

5.    Zasady odbioru wykonanych usług

5.1. Odbiorem zostaną objęte prace rzeczywiście wykonane na drogach, wykazane w kartach drogowych oraz zestawieniu miesięcznym.

5.2. Kontrola dróg utrzymywanych w zimie będzie wykonywana na bieżąco przez pracowników Zamawiającego.

6.    Podstawa płatności

6.1. Jednostką rozliczeniową jest 1 km przejazdu sprzętu.

6.2. Cena jednostkowa usługi powinna zawierać: przygotowanie (w przypadku mieszanki) oraz załadunek materiału.

6.3. Ceny jednostkowe nie będą podlegały zmianom.

6.4. W okresie od 01.12.2007 r. do 31.03.2008 r. (4 miesiące) Zamawiający będzie płacił Wykonawcy dodatkowo ryczałt miesięczny za gotowość, stanowiący 0,5% wartości całego zadania.