ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

KOMPLET INWEST

Tomasz Granops

ul. Wielka Odrzańska 18A/5 17, 70 - 535 Szczecin

PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435Z

Goszków – Wierzchlas – Zielin,

na odcinku Goszków – Wierzchlas

.

Inwestor:

Powiat Gryfiński

Ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

Projektant:							                PODPIS

mgr inż. Tomasz Granops, upr.konstr. 507/Sz/94

Asystent:

mgr inż. Łukasz Szawaryński

4

EGZEMPLARZ NR

Szczecin 2008

Zawartość opracowania

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435Z

Goszków – Wierzchlas – Zielin,

na odcinku Goszków – Wierzchlas

- OPIS TECHNICZNY ……………………………………………………………………………………....

  - Podstawa opracowania ………………………………………………………………………………….

  - Cel opracowania ………………………………………………………………………………………….

  - Zakres opracowania …………………………………………………………………………………......

  - Opis stanu istniejącego ………………………………………………………………………………….

  - Rozwiązanie projektowe …………………………………………………………………………………

  - Odwodnienie ……………………………………………………………………………………………...

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA ……………………………………………………………………….

  - Plan sytuacyjno – wysokościowy rys. nr 1.1 …………………………………………………………..

  - Plan sytuacyjno – wysokościowy rys. nr 1.2 …………………………………………………………..

  - Plan sytuacyjno – wysokościowy rys. nr 1.3 …………………………………………………………..

  - Plan sytuacyjno – wysokościowy rys. nr 1.4 …………………………………………………………..

  - Plan sytuacyjno – wysokościowy rys. nr 1.5 …………………………………………………………..

  - Przekroje normalne rys. nr 2 ……………………………………………………………………………

  - Profil podłużny rys. nr 3.1  ………………………………………………………………………………

  - Profil podłużny rys. nr 3.2  ………………………………………………………………………………

  - Przekroje poprzeczne rys. nr 4 ………………………………………………………………………..

- OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435Z

Goszków – Wierzchlas – Zielin,

na odcinku Goszków – Wierzchlas

  - Podstawa opracowania

Postawą opracowania projektu jest zlecenie Zarządu Powiatu w Gryfinie.

  - Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej gruntowej dla zapewnienia sprawnej komunikacji z przyległymi do drogi gruntami rolnymi oraz zapewnienia rytmicznego transportu płodów rolnych.

  - Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi powiatowej gruntowej – dojazd do gruntów rolnych miejscowości Goszków, gmina Mieszkowice o długości odcinka drogi 1,480.

  - Opis stanu istniejącego

Droga powiatowa objęta opracowaniem jest to droga o nawierzchni gruntowej o szerokości ok. 3,5m i stanowi dojazd do pól dla mieszkańców wsi Goszków. Istniejąca droga w planie posiada kilka załamań trasy i przebiega pomiędzy polami uprawnymi.

  - Rozwiązanie projektowe

Dla przedmiotowego odcinka drogi przewidziano następujące rozwiązania projektowe (Rys. 1 części rysunkowej – Plan sytuacyjny):

- budowę drogi dwukierunkowej o jezdni jednopasowej o szerokości 3,5 m z mijankami o szerokości 1,75 m w odległości od siebie  ok. 250 m, w celu umożliwienia sprawnego wymijania się pojazdów,

- wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m,

- wykonanie rowów drogowych o głębokości ok. 0,4 m po obu stronach drogi, które mają za zadanie zbierać wody opadowe z pól oraz jezdni,

- przewidziano budowę zjazdów do każdej z działek,

Parametry projektowe:

- Szerokość jezdni 3,5 m,

- Spadek poprzeczny jezdni – dwustronny – 4,0%,

- na prostej (dwustronny) – 4,0%,

- na łuku (jednostronny),   – 6,0%

- Szerokość mijanki 1,75 m, długość odcinka prostego 25 m, skosy 1:2,

- Spadek poprzeczny mijanek – 4 % (zgodnie z pochyleniem jezdni),

- Szerokość zjazdów 3,5 m, wyokrąglenia zjazdów R=4 m,

- Szerokość poboczy 0,5 m

- Spadek poprzeczny poboczy – 5,0%.

- Szerokość rowu 0,4 m, głębokość min. 0,4 m, pochylenie skarp  1:2

- Konstrukcja jezdni, zjazdów, mijanek (Rys. 2 – Przekroje normalne):

- Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 2/5, 5/8 – 18dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową,

- Stabilizacja doziarnionego gruntu rodzimego (żwirem gr. 5 cm) emulsją asfaltową K3 – 65 EMULEX, gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm.

  - Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej odbywać się będzie powierzchniowo zgodnie z założonymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi nowo zaprojektowanej nawierzchni jezdni.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435Z

Goszków – Wierzchlas – Zielin,

na odcinku Goszków – Wierzchlas

  - Plan sytuacyjno – wysokościowy rys. nr 1.1 …………………………………………………………..

  - Plan sytuacyjno – wysokościowy rys. nr 1.2 …………………………………………………………..

  - Plan sytuacyjno – wysokościowy rys. nr 1.3 …………………………………………………………..

  - Plan sytuacyjno – wysokościowy rys. nr 1.4 …………………………………………………………..

  - Plan sytuacyjno – wysokościowy rys. nr 1.5 …………………………………………………………..

  - Przekroje normalne rys. nr 2 ……………………………………………………………………………

  - Profil podłużny rys. nr 3.1  ………………………………………………………………………………

  - Profil podłużny rys. nr 3.2  ………………………………………………………………………………

  - Przekroje poprzeczne rys. nr 4 ………………………………………………………………………..