Specyfikacja techniczna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

## 1. Zasilacze awaryjne – 11 sztuk

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc pozorna | 500VA |
| 2. | Moc rzeczywista | 300 Wat |
| 3. | Architektura | Line-interactive |
| 4. | Maksymalny czas przełączenia na baterię | 4 ms |
| 5. | Liczba, typ gniazd wyj. Z podtrzymaniem zasilania | 2xPL (10A) |
| 6. | Typ gniazda wejściowego | Kabel z wtykiem PL (10A) |
| 7. | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 4 minuty |
| 8. | Czas potrzymania przy obciążeniu 50% | Min. 10 minut |
| 9. | Zimny start | TAK |
| 10. | Port komunikacji | USB |
| 11. | Port ochrony RJ11 | TAK |
| 12. | Diody sygnalizacyjne | Praca z sieci zasilającej, praca z baterii, ładowanie baterii, przeciążenia UPSa |
| 13. | Typ obudowy | Tower |
| 14. | Alarmy dźwiękowe | Praca z baterii, przeciążenia UPSa , znaczne wyczerpanie baterii |
| 15. | Wyposażenie | Kabel USB do połączenia UPS-komputer, oprogramowanie na CD do komunikacji UPS-komputer dla Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, i Linux |
| 16. | Certyfikaty | Deklaracja CE |
| 17. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |

## 2. Drukarka laserowa A4 mono – 4 sztuki

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Technologia druku | druk laserowy monochromatyczny |
| 2. | Jakość wydruku | 1200 x 1200 dpi |
| 3. | Szybkość wydruku | Min. 15 str./min. |
| 4. | Maksymalny format papieru | A4 |
| 5. | Pojemność podajników papieru | Min. 150 arkuszy |
| 6. | Złącza zewnętrzne | USB 2.0 (w komplecie kabel USB) |
| 7. | Certyfikaty | Deklaracja CE |
| 8. | Obsługiwane języki drukarek | PCL |
| 9. | Wydajność | Min. 5000 str./miesiąc |
| 10. | Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2003 for x64/ Vista (32-bit)/Vista (64-bit)/Mac OS X PowerPC 10.2.8lub nowsza wersja / Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowsza wersja/Linux |
| 11. | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |

## 3. Serwer  – 1 sztuka

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, szyna FSB do 1333 MHz. Płyta główna rekomendowana przez producenta procesora. |
| 3. | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| 4. | Procesor | Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, oferowany serwer musi osiągnąć w teście SPECint_rate_base2000 rezultat co najmniej 148 pkt., SPECfp_rate_base2000 rezultat co najmniej 81 pkt., testy muszą być zgodne z regułami określonymi przez SPEC i wykonane przy użyciu SPEC CPU2000 v.1.3. |
| 5. | RAM | 16 GB (zgodne z architekturą zaoferowanego procesora i płyty głównej), z możliwością rozbudowy do 32GB |
| 6. | Zabezpieczenia pamięci RAM | ECC, Online Spare Row, memory mirror |
| 7. | Gniazda PCI | Minimum 3 x PCI-Express z czego minimum 2 x PCI-E x8 |
| 8. | Interfejsy sieciowe | Zintegrowana 2 x 10/100/1000 z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE |
| 9. | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd CD-RW/DVD Combo |
| 10. | Dyski twarde | 3 x 73GB typu HotPlug SAS 2,5“ 10krpm, skonfigurowane jako RAID 5, możliwość dołożenia dodatkowych trzech dysków twardych Hot-Plug |
| 11. | Kontroler RAID | Zintegrowany. Pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |
| 12. | Porty | 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 2 x RJ-45, VGA |
| 13. | Video | Zintegrowana karta graficzna, pamięć 16 MB |
| 14. | Interfejsy FC | 2 interfejsy FC4, 2 kable światłowodowe min.5m do podłączenia do macierzy, oprogramowanie realizujące dynamiczny loadbalancing oraz failover na ścieżkach podłączenia do macierzy dyskowej |
| 15. | Karta zarządzająca | Karta zdalnego zarządzania umożliwiająca przejęcie konsoli tekstowej jak i graficznej również podczas restartu serwera, realizująca funkcjonalność mapowania zdalnych napędów. Niezależna od systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze. Dostęp poprzez przeglądarkę, połączenie szyfrowane. |
| 16. | Elementy redundantne HotPlug | Wentylatory, zasilacze |
| 17. | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnie 750W każdy |
| 18. | Certyfikaty | Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Designed for Windows” dla MS Windows Server 2003 w wersji x86 i x64. |
| 19. | Warunki gwarancji dla serwera | 3 lata na . Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego, a Dostawca dostarczy nieodpłatnie, nowe, oryginalne dyski |
| 20. | Oprogramowanie | Windows Server 2003 Ent Edition MOLP + nośnik |
| 21. | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |

## 4. Monitory LCD 22’’ – 1 sztuka

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przekątna ekranu | 22’’ |
| 2. | Typ matrycy | LCD-TN |
| 3. | Maksymalna liczba kolorów | 16,7 mln |
| 4. | Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| 5. | Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| 6. | Kontrast | 1000:1 |
| 7. | Rozdzielczość maksymalna | 1680x1050@75Hz |
| 8. | Złącza | 1xD-SUB lub D-SUB i DVI, jako dwa oddzielne złącza wbudowane w monitor |
| 9. | Kąt widzenia | 160o/170o |
| 10. | Wbudowany zasilacz | Tak |
| 11. | Głośniki | Wbudowane |
| 12. | Regulacja monitora | Odchylenie tył/przód |
| 13. | Regulacja cyfrowa | OSD w języku polskim |
| 14. | Certyfikaty | TCO’03, deklaracja CE |
| 15. | Dodatkowe wymagania | Kabel zasilający, analogowy kabel sygnałowy, kabel audio |
| 16. | Gwarancja | 36 miesięcy |

## 5. Monitory LCD 19’’ – 15 sztuk

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przekątna ekranu | 19’’ |
| 2. | Typ matrycy | LCD-TN |
| 3. | Maksymalna liczba kolorów | 16,7 mln |
| 4. | Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| 5. | Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| 6. | Kontrast | 1000:1 |
| 7. | Rozdzielczość maksymalna | 1280x1024@75Hz |
| 8. | Złącza | D-SUB i DVI, jako dwa oddzielne złącza wbudowane w monitor |
| 9. | Kąt widzenia | 160o/160o |
| 10. | Wbudowany zasilacz | Tak |
| 11. | Głośniki | Wbudowane |
| 12. | Regulacja monitora | Odchylenie tył/przód |
| 13. | Regulacja cyfrowa | OSD w języku polskim |
| 14. | Certyfikaty | TCO’03, deklaracja CE |
| 15. | Dodatkowe wymagania | Kabel zasilający, analogowy kabel sygnałowy, kabel audio |
| 16. | Gwarancja | 36 miesięcy |

6. Stacja robocza – 11 sztuk

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płyta główna | Płyta główna rekomendowana przez producenta procesora, wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, 4 złącza SATA (ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1), 1 złącze eSATA. |
| 2. | Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora |
| 3. | Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,4GHz z pamięcią L2 4MB bez zintegrowanego kontrolera pamięci lub z co najmniej 2,8 GHz z pamięcią L2 1MB ze zintegrowanym kontrolerem pamięci. |
| 4. | Pamięć RAM | 2GB (zgodne z architekturą zaoferowanego procesora i płyty głównej) |
| 5. | Dysk twardy | Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache |
| 6. | Karta graficzna | Karta osiągająca w teście 3Dmark06 wynik min. 300 pkt. (potwierdzenie w postaci wydruku z wynikiem testów) |
| 7. | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (ADI 1984), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera |
| 8. | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana), wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) |
| 9. | Porty | 1 x LPT; 1 x RS232; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
| 10. | Klawiatura | Klawiatura USB |
| 11. | Mysz | Mysz optyczna USB z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll) |
| 12. | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |
| 13. | Obudowa | - Typu Mini Tower (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne). - Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem. - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). - Zasilacz o mocy min. 305W o sprawności 80%, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0 w kategorii min. B w trybie bezczynności. |
| 14. | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows XP PRO PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. |
| 15. | BIOS | - W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów PCI. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. - Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. - Możliwość ustawienia wielkości pamięci operacyjnej, współdzielonej z systemem operacyjnym. - Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki |
| 16. | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| 17. | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| 18. | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony oraz zrzuty ekranowe. |

## 7. Oprogramowanie biurowe – 11 sztuk

Pakiet Microsoft Office 2007 Small Business Edition PL OEM lub równoważny zgodny w 100% ze standardem w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i posiadające minimum następujące funkcje:

- polskojęzyczny pakiet oprogramowana w skład, którego wchodzą: aplikacja do przetwarzania tekstu, przetwarzania danych (arkusz kalkulacyjny), tworzenia prezentacji multimedialnych,

- możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego),

- możliwość zdalnej instalacji komponentów,

- całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie,

- możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach,

- w systemach pocztowych – możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji,

- możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty,

- wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach,

- możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów,

- automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, automatyczne wypisywanie hyperlinków,

- możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych,

- możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony,

- możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI,

- możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu.

## 8. System operacyjny Windows XP Professional PL SP2 BOX – 1 sztuka

## 9. Oprogramowanie antywirusowe – 100 stanowisk

Oprogramowanie antywirusowe dla systemu Windows do ochrony stacji roboczych spełniające następujące funkcje:

- ochrona przed wirusami, robakami internetowymi, spyware, phishing,

- praca w tle, sprawdzanie wszystkich uruchamianych, otwieranych lub zapisywanych zbiorów,

- ochrona poczty przychodzącej i wychodzącej wraz z załącznikami,

- nie powoduje spowolnienia pracy komputera, umożliwiając komfortową pracę również na starszych i słabszych komputerach,

## 10. Pendrive 2GB – 8 sztuk

## 11. Drukarka laserowa A3 mono – 1 sztuka

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Technologia druku | druk laserowy monochromatyczny |
| 2. | Jakość wydruku | 1200 x 1200 dpi |
| 3. | Szybkość wydruku | Min. 22 str./min. |
| 4. | Maksymalny format papieru | A3 |
| 5. | Pojemność podajników papieru | Min. 250 arkuszy |
| 6. | Ilość podajników | Min. 2 |
| 7. | Złącza zewnętrzne | USB 2.0, LPT(IEEE1284), Ethernet 10/100 Mbps (w komplecie kabel USB) |
| 8. | Certyfikaty | Deklaracja CE |
| 9. | Obsługiwane języki drukarek | PCL |
| 10. | Wydajność | Min. 60 000 str./miesiąc |
| 11. | Gramatura papieru | 60 – 216 g/m2 |
| 12. | Czas wydruku pierwszej strony | 9 s |
| 13. | Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2003 for x64/ Vista (32-bit)/Vista (64-bit)/Mac OS X PowerPC 10.2.8lub nowsza wersja / Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowsza wersja/Linux |
| 14. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

## 12. Urządzenie wielofunkcyjne A3 mono – 2 sztuki

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Kopiarka, drukarka, skaner |
| 2. | Technologia druku | druk laserowy monochromatyczny |
| 3. | Jakość wydruku | 600 x 600 dpi |
| 4. | Szybkość wydruku | Min. 16 str./min. |
| 5. | Maksymalny format papieru | A3 |
| 6. | Pojemność podajników papieru | Min. 250 arkuszy |
| 7. | Ilość podajników | Min. 2 |
| 8. | Złącza zewnętrzne | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps (w komplecie kabel USB) |
| 9. | Certyfikaty | Deklaracja CE |
| 10. | Obsługiwane języki drukarek | PCL |
| 11. | Wydajność | Min. 25 000 str./miesiąc |
| 12. | Gramatura papieru | 60 – 160 g/m2 |
| 13. | Czas wydruku pierwszej strony | 12 s |
| 14. | Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2003 for x64/ Vista (32-bit)/Vista (64-bit)/Mac OS X PowerPC 10.2.8lub nowsza wersja / Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowsza wersja/Linux |
| 15. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |

## 13. Drukarka laserowa A4 kolor – 1 sztuka

Parametry:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szybkość druku A4 | Min. 22 str./min. kolor, min. 32 str./min. mono |
| 2. | Czas pierwszego wydruku | Max. 8 sekund |
| 3. | Szybkość procesora | Min. 200 MHz |
| 4. | Jakość druku Rozdzielczość | 1200 x 600 dpi |
| 5. | Interfejsy | USB 2.0, 10/100 TX Ethernet (w komplecie kabel USB) |
| 6. | Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2003 for x64/ Vista (32-bit)/Vista (64-bit)/Mac OS X PowerPC 10.2.8lub nowsza wersja/Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowsza wersja/Linux |
| 7. | Dodatkowe oprogramowanie dołączone do drukarki | Oprogramowanie umożliwiające wydruk wizytówek oraz materiałów typu baner. Oprogramowanie do zarządzania wydrukiem: analiza kosztów, ograniczenia dostępu do wydruku dla wybranych użytkowników, monitorowanie stanu drukarki. |
| 8. | Pamięć RAM zainstalowana | 128 MB |
| 9. | Maksymalna pamięć RAM | 320 MB |
| 10. | Obsługa papieru | Podajnik 1 -300 arkuszy. Formaty papieru: A4, A5, B5, A6. Musi istnieć możliwość zainstalowania podajnika opcjonalnego 2. Formaty papieru: A4, A5, B5. |
| 11. | Gramatura papieru | 64 – 203 g/m2 |
| 12. | Druk dwustronny | duplex mechaniczny |
| 13. | Pojemniki odbiorcze | 250 arkuszy |
| 14. | Wydajność | 60 000 str./miesiąc |
| 15. | Gwarancja | 24 miesiące. |
| 16. | Certyfikaty | Deklaracja CE |
| 17. | Dodatkowa funkcjonalność | Monitorowanie drukarki przez przeglądarkę www, wyświetlacz informujący o stanie zużycia tonerów, zużywanie podczas wydruku mono tylko materiałów eksploatacyjnych mono (bębny i tonery kolor nie biorą udziału w procesie wydruku mono). Płaski przebieg przy materiałach o dużej gramaturze. |

## 14. Oprogramowanie Oracle Standard Edition One plus – 10 licencji