PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie Inwestora

2.       Wizja lokalna w terenie

3.       Obowiązujące przepisy i normy

4.       Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:250

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce

Nr 25/5 w obr 4 Gryfino. Obecnie działka stanowi nieruchomość zabudowaną z dostępem od drogi publicznej, tj. ulicy 9-Maja. Na działce znajduje się:

•         przyłącze wody śr. 300mm

•         przyłącze kanalizacji sanitarnej śr. 200mm

•         kabel nasilający niskiego napięcia i przyłącze energii do przebudowy

Oprócz tego na działce znajduje się droga dojazdowa do budynku komunalnego (pos. Nr

6) położonego na sąsiedniej działce (25/9)

Działka ogrodzona jest ogrodzeniem z elementów stalowych na cokole betonowym.

2. OPIS ZAMIERZEŃ:

Inwestor zamierza wybudować parking dla samochodów osobowych na 18 stanowisk i jezdnię manewrować szerokości 4,5m . Na wykonanie parkingu wykorzystana zostanie część działki obecnie nieużytkowana

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE:
3. l Parking i droga manewrowa:

Projektowany jest parking dla samochodów osobowych na 17 stanowisk o wymiarach 2,5X5,Om usytuowanych pod kątem 60° do osi drogi manewrowej, jedno miejsce postojowe o wymiarach 3,6x5,0m przeznaczone jest na postój samochodu osoby niepełnosprawnej. Nawierzchnia parkingu i drogi wykonana będzie z kostki betonowej POLBRUK układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm. Istniejącą nawierzchnie betonową należy rozebrać. Uzyskany w ten sposób gruz można po uprzednim skruszeniu w kruszarce użyć ponownie do wykonania podbudowy.

Do podbudowy zasadniczej użyć kruszywa łamanego o granulacji 0-32mm o krzywej uziarnienia spełniającej wymagania normy PN-S-06102 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw.” Podbudowę zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0

Nawierzchnia w przekroju poprzecznym ma spadek od 1,3 do 4,05% w kierunku do systemu odwodnienia liniowego CO-DRAIN klasy B 125. Projekt kanalizacji deszczowej jest przedmiotem odrębnego opracowania.

Część działki pomiędzy powierzchnią utwardzoną i ogrodzeniem należy zazielenić przez wykonanie nasadzeń krzewów zimozielonych.

W części zaznaczonej na projekcie zagospodarowania działki wykonać dojście piesze z furtką szerokości 1,2m w ogrodzeniu.

4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia całkowita działki:								685,1m2

- powierzchnia utwardzona:										585,3m2

- powierzchnia zazieleniona:										  99,8m2

Oświadczam, że niniejszy projekt został przeze mnie sporządzony zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami

mgr inż. Jadwiga Piosicka

upr. Nr 234/Sz/88