Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

## 1. Serwer  – 1 sztuka

| Lp. | Parametr |  |  | Wymagania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | Obudowa |  | typu Rack , wysokość nie więcej niż 2U,z szynami do szafy 19” i modułem do prawidłowego zabezpieczenia i ułożenia kabli. |  |
|  |  | 2. | Procesor |  | Procesor wykonujący 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T (np. AMD Opteron albo Intel Xeon) z pamięcią, cache co najmniej 8MB o nie gorszej wydajności niż Intel Xeon E5520, nie mniej niż 200 punktów w testach według specyfikacji SPECint_rate2006 oraz nie mniej niż 185 punktów w testach według specyfikacji SPECint_rate_base2006, dla konfiguracji dwuprocesorowej. Pomocniczo, wyniki testów dostępne są na stronie http://www.spec.org/. Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty wydruku testu dostępnego na stronie http://www.spec.org/, parafowanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy dla oferowanego serwera. Dołączone wyniki muszą odpowiadać nazwie i modelowi sprzętu zaproponowanego w ofercie cenowej i wskazywać na osiągane parametry wydajności. |  |
|  |  | 3. | Liczba procesorów |  | 2 |  |
|  |  | 4. | Płyta główna |  | Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, minimum 18 gniazd pamięci RAM, -minimum 2 sloty PCI-Express Gen2 x8 typu low profile -minimum 5 slotów PCI-Express Gen2 x4 typu low profile -możliwość obsadzania w minimum 2 slotach kart PCIe x16 -dodatkowo minimum dwa gniazda PCI-Express Gen2 x4 muszą umożliwiać wykorzystanie jako gniazdo x8, jeśli sąsiednie gniazda x4 będą niewykorzystane minimum 10 portów USB (w tym min. 3 z przodu, min. 4 z tyłu, min. 3 w środku), -możliwość instalacji pamięci flash wewnątrz serwera za pośrednictwem dedykowanego złącza na płycie głównej -port VGA z tyłu, dodatkowo (opcjonalny) port VGA z przodu -2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i sprzętowego kontrolera zdalnego zarządzania możliwość użycia modułu szyfrowania TPM |  |
|  |  | 5. | Pamięć RAM |  | Nie mniej niż 8GB RAM typu registred DDR3-1333 z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing i SDDC, opcja aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci, obsadzone maksymalnie 2 gniazda pamięci w trybie maksymalnej wydajności, możliwość rozbudowy do minimum 192 GB. |  |
|  |  | 6. | HDD |  | 3 szt. dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 300 GB 15krpm 3,5” każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID 5, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS, możliwość instalacji min. 6 dysków 3,5”lub do 12 szt. dysków 2,5” po rekonfiguracji serwera |  |
|  |  | 7. | Kontrolery |  | kontroler dysków typu SAS minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB i podtrzymaniem bateryjnym, 2 kanałowy kontroler typu SATA |  |
|  |  | 8. | Inne napędy i moduły |  | DVD- RW wewnętrzny, panel serwisowy z wyświetlaczem LCD |  |
|  |  | 9. | Karta graficzna |  | Zintegrowana w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią 32MB na płycie głównej, rozdzielczość min. 1600 x 1200 |  |
|  |  | 10. | Karty sieciowe |  | 2 karty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000 (akceleracja TCP/IP), rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE, rozruch iSCSI przez zintegrowaną kartę sieci LAN, 1 karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania |  |
|  |  | 11. | Zasilanie i chłodzenie |  | Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA o efektywności min 92% typu hot-plug o maksymalnym poborze mocy 800W na 1 zasilacz, nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug |  |
|  |  | 12. | Oprogramowanie |  | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.). |  |
|  |  | 13. | Zarządzanie |  | Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej (możliwość dokupienia opcji przejęcia konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów). Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych |  |
|  |  | 14. | Wsparcie dla systemów operacyjnych |  | Serwer musi być kompatybilny z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows 2003 i 2008, SUSE LINUX SLES-10 X86, Red Hat LINUX RHEL5 X86 |  |
|  |  | 15. | Certyfikaty producenta |  | Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001. |  |
|  |  | 16. | Dokumentacja |  | Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami |  |
|  |  | 17. | Gwarancja |  | 3 lata z gwarantowanym czasem reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Serwis realizowany w miejscu instalacji. W przypadku awarii dysków twardych Dostawca w okresie trwania gwarancji (okres 3 lata) zobowiązany jest do ich wymiany na własny koszt. Zepsute dyski zostają u Zamawiającego. |  |
|  |  | 18. | Oprogramowanie |  | WinSvrStd 2008R2 MOLP Gov |  |
|  |  | 19. | Inne |  | Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera |  |

## 2. Stacja robocza z monitorem – 17 sztuk

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1) , 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB pamięci RAM, kontroler SATA II (dla 3 napędów) |
| 2. | Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora |
| 3. | Procesor | Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, uzyskujący w teście Sysmark 2007 Preview Rating wynik – 157 punkty z minimum 3MB pamięci cache. W ofercie należy podać producenta, model oraz prędkość oferowanego procesora. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia wydajności oferowanego procesora może wezwać Oferenta do dostarczenia zamawiającemu oprogramowania testującego oraz oferowanego zestawu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego |
| 4. | Pamięć RAM | 4GB DDR3 1066MHz (2x2048MB) |
| 5. | Dysk twardy | Min. 250 GB SATAII 7200rpm, 8 MB pamięci Cache |
| 6. | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 256MB lub równoważna |
| 7. | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (ADI 1984A), 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera |
| 8. | Karta sieciowa | 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE 2.0, ASF 2.0 |
| 9. | Porty | 1 x LPT; 1 x RS232, VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI |
| 10. | Klawiatura | Klawiatura USB lub PS/2 |
| 11. | Mysz | Mysz optyczna USB lub PS/2 dwu przyciskowa z rolką |
| 12. | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |
| 13. | System operacyjny i pakiet biurowy. | Microsoft Windows Professional 7 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem. Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Microsoft Office Small Business Edition 2007 PL OEM. Dołączony nośnik ze sterownikami. |
| 14. | Obudowa | Typu Minitower w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca min. 2 wnęki 5.25” i 1 wnękę 3.5” zewnętrzne oraz 2 wnęki 3.5” wewnętrzne Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy maksymalnej. 255W i o sprawności 88%, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 5.0 w kategorii min. B w trybie bezczynności Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB |
| 15. | BIOS | W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego , zgodny ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no boot”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzań typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietkę. |
| 16. | Monitor | Typ ekranu - Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” (format obrazu nie panoramiczny) Rozmiar plamki - 0,294 mm Jasność - 250 cd/m2 Kontrast - 800:1 Kąty widzenia (pion/poziom) - 160/160 stopni Czas reakcji matrycy - max 5ms (od czerni do bieli) Rozdzielczość maksymalna - 1280 x 1024 przy 75Hz Częstotliwość odświeżania poziomego - 30 – 81 kHz Częstotliwość odświeżania pionowego -56 – 76 Hz Powłoka powierzchni ekranu - Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H Podświetlenie - System podświetlenia CCFL Zakres pochylenia monitora - Od -4° do +21° Bezpieczeństwo - Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot Waga bez podstawy - Maksymalnie 3,9 kg Złącze - 15-stykowe złącze D-Sub TCO 99, ISO 13406-2 Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej |
| 17. | Certyfikaty, standardy, oświadczenia – należy dołączyć do oferty | Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (na certyfikacie musi być podana data ważności) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (na certyfikacie musi być podana data ważności) Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 7 x86 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB (załączyć oświadczenie producenta) Certyfikat CE lub deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami: 73/23/EEC oraz 89/336/EEC - oznaczenia CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org) na oferowany model z oferowanym zasilaczem. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej, załączyć do oferty. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Certyfikat ISO 9001:2000 (na certyfikacie musi być podana data ważności) dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacja (oświadczenie) dla firmy serwisującej wydana przez producenta komputera |
| 18. | Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 3 lata. Serwis sprzętu w miejscu instalacji sprzętu. Przystąpienie do naprawy sprzętu w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia. Naprawa w miejscu instalacji w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku awarii dysku twardego Dostawca w okresie trwania gwarancji (okres 3 lata) zobowiązany jest do jego wymiany na własny koszt. Zepsute dyski zostają u Zamawiającego. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera i monitora oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego komputera i monitora bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Oświadczenie producenta komputera i monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – załączyć do oferty. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera i monitora realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta (strona w polskiej wersji językowej), numeru seryjnego komputera i monitora – załączyć wydruk ze strony. |

## 3. Netbook 10’’ – 3 sztuki

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekran | Wyświetlacz LED HD 10,1" (1366 x 768) z technologią TrueLife |
| 2. | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora, min. Intel NM10 lub równoważny |
| 3. | Procesor | Procesor klasy x86 jednordzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych o max TDP 6.5W, taktowany zegarem co najmniej 1,83 GHz, pamięć L2 512KB, wykonany w technologii 45nm lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| 4. | Pamięć RAM | 2GB DDR2 800MHz (1x2048MB) |
| 5. | Dysk twardy | Min. 160 GB (5400RPM) |
| 6. | Karta graficzna | Zintegrowana, np. Intel GMA 3150 lub równoważna |
| 7. | Audio | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio (min. Realtek ALC269), Azalia codec, wbudowane głośniki oraz mikrofon. |
| 8. | Karta sieciowa | Wbudowana 10/100/1000 – RJ 45 z WoL, PXE, RPL |
| 9. | Porty/złącza | Wbudowane: 1 x VGA, 3 szt USB 2.0, RJ-45, złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe, wbudowany czytnik kart Secure Digital (SD), Kamera 2MPix W obudowie zewnętrznej matrycy (pokrywie), w jej górnej części wymagana jest lampka kontrolna sieci która: - świeci się jeśli jesteśmy podłączeni do sieci WiFi lub sieci Ethernet ale z niej nie korzystamy - miga kiedy przesyłane są pakiety internetowe (korzystamy z dostępu do internetu) |
| 10. | Klawiatura | Klawiatura (układ US -QWERTY) z ochroną antybakteryjną, min.83 klawisze Touchpad z obsługą gestów |
| 11. | WiFi | Wbudowany Wireless 802.11 a/g/n |
| 12. | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 3.0 |
| 13. | Bateria | Min. 3-cell, 28WHr, Li-Ion, z technologią szybkiego ładowania Technologia szybkiego ładowania ma umożliwiać naładowanie baterii do poziomu min. 80% pojemności w czasie 1h |
| 14. | Zasilacz | Min. 65W |
| 15. | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 32bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. |
| 16. | BIOS | W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego , zgodny ze specyfikacją Plug & Play. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, WiFi, bluetooth, portów USB, czytnika kart SD, mikrofonu, lampki kontrolnej sieci z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość przypisania w BIOS unikalnego numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika. |
| 17. | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista Basic 32bit oraz Windows 7 32bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca maksymalnie 20,5 dB (załączyć oświadczenie producenta) Certyfikat EnergyStar 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej, satus ACTIVE |
| 18. | Wymiary | Waga max: 1.4 kg z baterią 3-cell |
| 19. | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock zarówno z prawej jak i z lewej strony notebooka umożliwające zamontowanie uchwytu. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku. Gumowana obudowa zewnętrzna zapewniająca dodatkową ochronę przed zachlapaniem oraz ułatwiająca utrzymanie komputera w dłoniach |
| 20. | Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 oraz autoryzację producenta komputera. Certyfikat ISO 9001:2000 (na certyfikacie musi być podana data ważności) dla firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacja (oświadczenie) dla firmy serwisującej wydana przez producenta komputera należy załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |
| 21. | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. |

## 4. Macierz dyskowa – 1 sztuka

| Lp. |  | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa |  | 1) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks 2U w tej szafie. 2) Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy 3) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. 4) Maksymalna moc zasilania nie może przekraczać 800W dla maksymalnej możliwej konfiguracji macierzy. 5) Obudowa nie może zawierać elementów typu bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek reżimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie, itp. |
| 2. | Pojemność |  | 1) System musi umożliwiać instalację min 12 dysków formatu 3,5” wykonanych w technologii SAS lub NearLine-SAS. Zainstalowane 6 dysków 1TB NearLine-SAS 7200k. 2) System musi posiadać możliwość dołączania półek rozszerzeń umożliwiających uzyskanie sumarycznej pojemności do 24 dysków formatu 3,5”. 3) Macierz powinna posiadać możliwość późniejszej rozbudowy jak w pkt.2 wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych. |
| 3. | Kontrolery |  | 1) System musi posiadać dwa kontrolery RAID z minimum 1GB pamięci podręcznej każdy, dla uzyskania redundancji lub dla rozdziału obciążenia, 2) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający stosowania zasilania zewnętrznego lub bateryjnego. 3) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia. 4) Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID. 5) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami : 1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. |
| 4. | Interfejsy |  | 1) Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty iSCSI do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci LAN. |
| 5. | Poziomy RAID |  | Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RADI: 0,1 ,1+0, 5 ,5+0, 6 |
| 6. | Wspierane dyski |  | Oferowana macierz musi wspierać dyski: 1) dyski SAS wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach 300GB i 450GB i prędkości obrotowej 15000 obrotów na minutę, 2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach 750GB i 1TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę, 3) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację różnych technologii dysków w obrębie pojedynczego modułu obudowy 4) Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’ czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym |
| 7. | Opcje software’owe |  | 1)Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na min 8 kopii migawkowe z możliwością rozszerzenia licencji do min. 512 kopii migawkowych.. Kopie migawkowe powinny umożliwiać: możliwość przechowywania minimum 8 kopii migawkowych na wolumin, zabezpieczenie danych przechowywanych w kopiach migawkowych przed modyfikacjami, 2) Macierz musi wspierać Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS) 3) Macierz musi wspierać Microsoft Virtual Disk Services (VDS) 4) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 128 woluminów (LUN) 5) Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez sieć LAN 6) Macierz musi wspierać szyfrowanie danych na obsługiwanych woluminach z wykorzystaniem algorytmu min 128-bitowego, generowanie kluczy szyfrujących ma być realizowane przez wbudowane oprogramowanie macierzy 7) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych dla podłączonych stacji/serwerów 8) macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line operacji: - zmiana rozmiaru woluminu - zmiana poziomu RAID - zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID - dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej |
| 8. | Konfiguracja, zarządzanie |  | 1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania. 2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym np. polecenia poprzez interfejs szeregowy RS232. 3) Pełne zdalne zarządzanie macierzą powinno być możliwe bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora 4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI |
| 9. | Gwarancja i serwis producenta |  | 1) Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta z realizacją naprawy w miejscu instalacji, z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia – wykupiona usługa u producenta sprzętu. 2) Serwis gwarancyjny musi obejmować bezpłatny dostęp do poprawek i nowych wersji wbudowanego oprogramowania, które są elementem zamówienia w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu. 3) System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP lub SMTP. 4) W przypadku awarii dysków twardych Dostawca w okresie trwania gwarancji (okres 3 lat) zobowiązany jest do ich wymiany na własny koszt. Zepsute dyski zostają u Zamawiającego – wykupiona usługa u producenta sprzętu. 5) Warunki gwarancyjne i serwisowe muszą być potwierdzone przez Zamawiającego bezpośrednio u producenta sprzętu na infolinii producenta lub oficjalnej stronie www producenta po podaniu numeru seryjnego urządzenia. W przypadku braku potwierdzenia wymaganych warunków Zamawiający nie dokona odbioru sprzętu do czasu dostarczenia sprzętu zgodnie z wymogami specyfikacji. |
| 10. | Instalacja, konfiguracja, szkolenie |  | W ramach dostawy należy przeprowadzić instalację, konfigurację macierzy w infrastrukturze zamawiającego, włącznie z konfiguracją serwerów, która umożliwi poprawną współpracę z dostarczaną macierzą. W ramach dostawy należy przeprowadzić jednodniowe szkolenie z obsługi macierzy w siedzibie zamawiającego. Wszystkie czynności instalacyjne, konfiguracyjne oraz szkolenie muszą zostać przeprowadzone przez certyfikowanego inżyniera producenta sprzętu – wykupiona usługa u producenta sprzętu. |

## 5. Skaner A3 – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Skaner płaski kolorowy jednoprzebiegowy |
| 2. | Rozdzielczość optyczna | Min. 1200 x 1200 dpi |
| 3. | Rozdzielczość interpolowana | Min. 9600 x 9600 dpi |
| 4. | Rozmiar dokumentu | A3 |
| 5. | Głębia kolorów | 48 bit |
| 6. | Złącza | USB 2.0 (w komplecie kabel USB) |
| 7. | Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 2000/XP/Server 2003/Win 7 |
| 8. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |

## 6. Skaner A4 – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Skaner płaski kolorowy jednoprzebiegowy |
| 2. | Rozdzielczość optyczna | Min. 1200 x 1200 dpi |
| 3. | Rozdzielczość interpolowana | Min. 9600 x 9600 dpi |
| 4. | Rozmiar dokumentu | A4 |
| 5. | Głębia kolorów | 48 bit |
| 6. | Złącza | USB 2.0 (w komplecie kabel USB) |
| 7. | Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows 2000/XP/Server 2003/Win 7 |
| 8. | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |

## 7. Monitor 19” – 4 sztuki

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” (format obrazu nie panoramiczny) |
| 2. | Rozmiar plamki | 0,294 mm |
| 3. | Jasność | 250 cd/m2 |
| 4. | Kontrast | 800:1 |
| 5. | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/160 stopni |
| 6. | Czas reakcji matrycy | Max 5ms (od czerni do bieli) |
| 7. | Rozdzielczość maksymalna | 1280 x 1024 przy 75Hz |
| 8. | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 81 kHz |
| 9. | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz |
| 10. | Powłoka powierzchni ekranu | Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H |
| 11. | Podświetlenie | System podświetlenia CCFL |
| 12. | Zakres pochylenia monitora | Od -4° do +21° |
| 13. | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |
| 14. | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub |
| 15. | Gwarancja | 3 lata |

## 8. Oprogramowanie Oracle Standard Edition One plus – 10 licencji