SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH :

WSTĘP............................................................................................................................................ 2

1.1. Wprowadzenie.......................................................................................................................... 2

1.2. Podstawa opracowania. ............................................................................................................ 2

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót......................................................................... 2

1.4. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego .......................................................... 2

1.5. Zmiany rozwiązań technicznych i materiałowych .................................................................. 2

1.6. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru.............................................. 3

1.7. Odbiór robót budowlanych....................................................................................................... 3

1.7.1. Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: ……….… 3

1.7.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności:......................................... 3

1.7.3. Potwierdzenie odbioru robót. ............................................................................................... 4

2. Zagospodarowanie placu budowy ………………………………………………………...........4

2.1. Wstęp........................................................................................................................................ 4

2.2. Elementy zagospodarowania placu : ………………………………………………...........… 4

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy..................................................................................................... 4

2.2.2. Punkt poboru energii elektrycznej......................................................................................... 4

2.2.3. Punkt poboru wody. .............................................................................................................. 4

2.2.4. Punkt składowania materiałów.............................................................................................. 4

2.2.5. Punkt zabezpieczenia przeciwpożarowego ........................................................................... 4

2.3. Ochrona istniejącego zagospodarowania ................................................................................. 5

3. Rozbiórki i demontaże ………………………………………………………………………….5

3.1.Rozbiórka instalacji odgromowej , rynien i obróbek blacharskich  ......................................... 5

3.1.1. Wstęp ……............................................................................................................................ 5

3.1.2. Materiał………... .................................................................................................................. 5

3.1.3. Technologia i ogólne wymagania wykonania rozbiórek ………………………………...…5

3.1.4. Odbiór robót rozbiórkowych …………………………………………………………….....5

4. Roboty remontowe ………………………………………………………………………..……6

4.1. Wymiana pokrycia dachowego …………………………………………………………….....6

4.1.1. Wstęp ………………………………………………………………………………….........6

4.1.2. Materiały ................................................................................................................................6

4.1.3. Technologia i ogólne wymagania wykonania wymiany pokrycia dachu ………………..…6

4.1.4. Odbiór robót ………………………………………………………………………………..6

4.2. Obróbki blacharskie rynny i instalacja odgromowa …............................................................ 7

4.2.1. Wstęp ………........................................................................................................................ 7

4.2.2. Materiały ............................................................................................................................... 7

4.2.3. Technologia i ogólne wymagania wykonania i montażu obróbek blacharskich , rynien

i instalacji odgromowej……………………………………………………………….……7

4.2.4. Odbiór robót …………......................................................................................................... 7

WSTĘP

1. Zagadnienia ogólne.

1.1. Wprowadzenie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dekarskich na budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku zdroju ul. Aleja Róż 1 :

- właściwości materiałów,

- sposób i jakość wykonywania robót,

- oceny prawidłowości wykonania i odbioru robót.

1.2. Podstawa opracowania.

Specyfikację techniki wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:

- przedmiaru robót ,

- wizji w terenie ,

- warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – Poradnika projektanta , kierownika budowy i inspektora nadzoru .

1.3. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót musi odpowiadać przepisom techniczno – budowlanym i prawnym

dotyczącym tego rodzaju robót i technologii ich wykonania. Szczególną uwagę należy

zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,

ochrony środowiska, ochrony sanitarnej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na

swój koszt warunków pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony

mienia i zdrowia osób związanych z wykonywaniem robót oraz przebywających na placu

budowy.

1.4. Wymagania ogólne wynikające z Prawa Budowlanego

Wykonawstwo robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należą

do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia nad robotami jedynie nadzór

inwestorski.

Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy wyznaczyć osobę, która w jego

imieniu będzie odpowiedzialna za realizację robót zgodnie z zakresem.

1.5. Zmiany rozwiązań technicznych i materiałowych

Wszelkie zmiany i odstępstwa od technologii wykonania  przyjętej w opisach katalogowych,

względnie zmiany rozwiązań materiałowych. nie mogą powodować obniżenia trwałości

eksploatacyjnej, zwiększania kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmian jest możliwe

wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, po zaakceptowaniu wprowadzonej zmiany

przez Zamawiającego. Wniosek w przedstawionej sprawie powinien zawierać dokładny opis

proponowanego rozwiązania, podaniem jego parametrów, kosztów, oraz atestem o

dopuszczeniu stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robót Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany w przypadku:

- wycofania wyrobu z obrotu i stosowania w budownictwie

- producent lub jedyny dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady

- akceptacja wprowadzonej zmiany musi być każdorazowo potwierdzona wpisem

przedstawiciela Zamawiającego do dziennika budowy.

1.6. Zakres prac, które obejmują poszczególne pozycje przedmiaru.

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych

powszechnie stosowanych w kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje

przedmiarowe obejmują nakłady i czynności towarzyszące. Opisane w założeniach ogólnych,

warunki techniczne wykonania robót założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania

i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.

Zakres prac remontowych obejmuje:

- wykonanie pełnego zakresu zabezpieczeń BHP przy robotach dachowych ,

- demontaż instalacji odgromowej na dachu ,

- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z dachówki cementowej ,

- rozbiórkę obróbek blacharskich ,

- rozbiórkę uszkodzonych elementów więźby dachowej ,

- naprawę uszkodzeń więźby ,

- demontaż i ponowny montaż rynien ,

- impregnację grzybobójczą i p.poż. wszystkich wymienianych elementów drewnianych dachu    i

poddasza ,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich ,

- montaż folii dachowej ,

- ułożenie nowego pokrycia dachowego – dachówka ceramiczna wraz z akcesoriami

opisanymi w przedmiarze ,

- ponowny montaż instalacji odgromowej na dachu

1.7. Odbiór robót budowlanych.

1.7.1. Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące

dokumenty:

- umowa wraz załącznikami,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- kosztorys ofertowy,

1.7.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności:

W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności wykonania robót lub zastosowania

materiałów niezgodnie z założeniami przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu

robót do stanu zgodności z wymaganiami.

1.7.3. Potwierdzenie odbioru robót.

Z odbioru robót komisja sporządzi protokół, który po zatwierdzeniu przez

Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W skład komisji odbioru zawsze

powinien uczestniczyć kierownik robót, przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor Nadzoru).

2. Zagospodarowanie placu budowy

2.1. Wstęp.

Wymagania w zakresie wykonania zaplecza budowy należy traktować jako minimalne

wynikające z obowiązku Zamawiającego mające na celu zabezpieczenie swoich interesów na

powierzonym Wykonawcy terenie budowy.

2.2. Zagospodarowanie placu budowy powinno się składać z następujących

elementów:

- trwałego oznakowania i wydzielenia stref niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robót ,

- punktów poboru energii elektrycznej i wody ,

- magazynu składowania materiałów ,

- punktu zabezpieczenia p.poż.

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy wykonać taśmą, ustawić tablice ostrzegawcze informujące

o zagrożeniu dla zdrowia i życia. Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenia ochronne.

2.2.2. Punkt poboru energii elektrycznej.

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby wykonania robót remontowych

powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.

2.2.3. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany, co najmniej 10m

od budynku Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą

podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Pobór wody dla potrzeb budowy

należy opomiarować .

2.2.4. Punkt składowania materiałów

Punkt składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów

uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych

materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Place składowe

wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni podkładów

lub wykorzystanie nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z

płyt lub z elementów prefabrykowanych.

2.2.5. Punkt zabezpieczenia przeciw pożarowego

Punkt p.poż. powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego.

Niezależnie od tego punkt gaśniczy powinien być zabezpieczony w niżej wymieniony sprzęt;

- gaśnice proszkowe lub śniegowe 2 szt , koce gaśnicze 2 szt,

2.3. Ochrona istniejącego zagospodarowania

Istniejące zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od

uszkodzeń , zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem do stanu pierwotnego

z okresu przed rozpoczęciem robót ponosi Wykonawca.

ROBOTY BUDOWLANE

3. Rozbiórki i demontaże

3.1. Rozbiórka instalacji odgromowej , rynien i obróbek blacharskich .

3.1.1. Wstęp

Robót rozbiórkowe instalacji odgromowej , rynien i obróbek blacharskich oraz sposobu

postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórki. Sposób postępowania z materiałami

pochodzącymi z rozbiórek i demontażu został opisany we wstępie rozdziału „Rozbiórki

i demontaże”.

3.1.2. Materiał

Pręty instalacji odgromowej , rynny i obróbki blacharskie wykonane są z blachy stalowej, ocynkowanej,

3.1.3. Technologia i ogólne wymagania wykonania rozbiórek

Rozbiórki instalacji odgromowej , rynien i obróbek blacharskich oraz łat należy wykonać

sposobem ręcznym. W czasie wykonywania rozbiórek należy przestrzegać warunki BHP.

4. Roboty remontowe

4.1. Wymiana

Wymiana pokrycia dachowego

4.1.1. Wstęp

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru

robót związanych z wymianą pokrycia dachowego. Istniejąca drewniana więźba dachowa

jest w dobrym stanie technicznym, ewentualne uszkodzenia elementów konstrukcji które

okazały by się po odkryciu dachu należy naprawić wg technologii opisanej w kosztorysie lub wymienić.

4.1.2. Materiały

Dachówka ceramiczna oraz jej wszystkie akcesoria , folia paro przepuszczalna muszą być w gatunku I..

Musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat.

bezpieczeństwa.

Kontr łaty o wymiarach 24x48 mm łaty z drewna sosnowego o wymiarach 38x50 mm

Dopuszczalna wilgotność drewna nie więcej niż 20%. Drewno musi impregnowane środkami

grzybobójczymi, owadobójczymi, ognioochronnymi i spełniać wszystkie wymagania zawarte

w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021.

4.1.3. Technologia i ogólne wymagania wykonania wymiany pokrycia dachu

Folię PE paro przepuszczalną przybić na zakład bezpośrednio do krokwi. Przybić na kontr łaty, łaty pod dachówkę. Łaty powinny mieć przekrój 38 x 50mm. Należy je przybić do każdej krokwi gwoźdźmi okrągłymi. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż

grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach równolegle do linii okapu.

Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki za pomocą gwoździ.

Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem . Podczas montażu dachówek należy zamontować wszystkie przewidziane przedmiarem akcesoria zgodnie z zaleceniami producentów tych akcesoriów . Niezbędne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu.

4.1.4. Odbiór robót

a) Odbiór materiałów.

Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentów

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.

b) Odbiór pokrycia dachowego obejmuje:

- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w miejscach szczególnie

narażonych na zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniające,

załamania wklęsłe powierzchni lub koryt miejsca styku ze ścianami, kominami. Jeżeli nie

ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsca

poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża, obserwując czy spływająca woda

nie zatrzymuje się w nierównościach powierzchni,

- sprawdzenie poprawnego ułożenia dachówki w rzędach okapu i kalenicy,

- sprawdzenie prostoliniowości rzędów pionowych i poziomych .

4.2. Obróbki blacharskie rynny i instalacja odgromowa .

4.2.1. Wstęp

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru, obróbek

blacharskich, rynien i instalacji odgromowej.

4.2.2. Materiały

Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą

mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie. Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne

- obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej grubości min. 0,50 mm,

4.2.3. Technologia i ogólne wymagania wykonania i montażu obróbek

blacharskich rynien i instalacji odgromowej

- obróbki blacharskie montować do elementów konstrukcyjnych  z zasadami sztuki dekarskiej z zastosowaniem rąbka leżącego na połączeniu elementów ,

- rynny montować do nowych haków rynnowych ,

- pręty instalacji odgromowej mocować na nowych systemowych uchwytach dachówkowych łącząc wszystkie zwody i uruchamiając w efekcie końcowym całą instalację odgromową .

W\w roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla każdej pracy.

Prace których jakość będzie budziła uzasadnione wątpliwości, co do zgodności z warunkami

określonymi w specyfikacji technicznej nie będą odebrane, a ich odbiór nastąpi po wykonaniu

robót zgodnie ze specyfikacją .

4.2.4. Odbiór robót

a) Odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi

są : certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna ).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres

stosowania i sposób stosowania.

b) Odbiór obróbek blacharskich, rynien:

Odbiór końcowy obróbek blacharskich, rynien obejmuje:

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie

protokołów odbioru materiałów,

- sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami

wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych

odcinków (przekroju zakładów, szczelności połączeń) i połączeń przy rurach

spustowych.

- sprawdzenie rozmieszczenie uchwytów i sposobu wyrobienia w nich spadku

podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia.

- sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych rynien i rur,

- sprawdzenie spadku i szczelności rynien, należy sprawdzić poprzez nalanie do

nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków.

Rynny oraz obróbki blacharskie wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

c) Odbiór instalacji odgromowej :

Odbiór robót końcowy instalacji odgromowej obejmuje :

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, sprawdzenie sposobu

prowadzenia przewodów, prawidłowość zamocowań, lokalizacja poszczególnych elementów.

- sprawdzenie jakości materiałów czy są potwierdzone właściwymi dokumentami

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.

Opracował: