OPIS TECHNICZNY

Zadanie:

Remont drogi powiatowej Nr 1381Z Widuchowa – Lubanowo na odcinku Lubanowo – Babinek

Inwestor:

Powiat Gryfiński

Ul. Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

  - Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku Lubanowo – Babinek. Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi w miejscach powstałych przełomów oraz wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego na pozostałej części jezdni bitumicznej. Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 3700 m.

  - Opis stanu istniejącego

Droga powiatowa objęta opracowaniem jest to droga o nawierzchni  bitumicznej - szerokości 4,2 m. Nawierzchnia charakteryzuje się licznymi spękaniami podłużnymi oraz poprzecznymi. Z uwagi na występowanie gruntów wysadzinowych powstały liczne przełomy oraz wyboje. Miejscowe wykruszenia nawierzchni przy krawędzi jezdni. Pobocza są w obecnej chwili na znacznej długości zawyżone w stosunku do niwelety istniejącej jezdni. Rowy drogowe są porośnięte krzewami oraz drobnym drzewostanem (samosiewy).  Istniejąca droga w planie przebiega po w miarę prostej linii z niewielkimi załamaniami trasy.

  - Rozwiązanie projektowe

Dla przedmiotowego odcinka drogi w miejscach powstałych przełomów przewidziano fragmentaryczną przebudowę  całej konstrukcji jezdni o następującej konstrukcji:

- Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 2/5, 5/8 w ilości 18dm3/m² i  emulsją asfaltową kationową;

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm;

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie # 0/31,5 mm o gr. 20 cm;

- Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm - mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych;

Dla pozostałej nawierzchni jezdni zakłada się wykonanie remontu nawierzchni poprzez wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego polegającego na ułożeniu następujących warstw konstrukcyjnych:

- Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 2/5, 5/8 w ilości 18dm3/m² i  emulsją asfaltową kationową;

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną z wbudowaniem mechanicznym  - założono 125 kg/m2;

Jezdni w przekroju poprzecznym należy nadać dwustronny spadek 2%. Niweletę jezdni należy dostosować do istniejącej. Wzdłuż remontowanej drogi należy wykonać pobocza szerokości od 2,0 do 2,5 m nadając im spadek 6%. W celu uzyskania wymaganych spadków poprzecznych pobocza należy poddać ścince (nadmiaru gruntu) lub w przypadku jego braku uzupełnić i zagęścić gruntem rodzimym.

Ponadto zakres opracowania obejmuje odtworzenie istniejących rowów, a w przypadku ich braku wykonanie nowych rowów. Rowy należy oczyścić z zarośli oraz zalegającego namułu na dnie rowu. Rowom drogowym należy nadać głębokość 0,5 m, szerokości dna 0,4m.  Rowy należy wykonać po obu stronach drogi. Ich celem jest zbierać wody opadowe z pobocza oraz jezdni. Opracowanie zakłada wykonanie wycinki istniejącego zakrzewienia oraz zadrzewienia (do lat 10) znajdującego się w przekroju poprzecznym poboczy oraz rowów drogowych.

  - Odbiór robót

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi nadzoru wyniki badań zagęszczenia, nośności i uziarnienia poszczególnych warstw konstrukcyjnych dla każdego  z poszczególnych fragmentów przebudowywanej jezdni (w miejscu odtworzenia jezdni o pełnej konstrukcji).

Miejsca badań w 10 wybranych losowo punktach zostaną wskazane bezpośrednio na placu budowy przez Inspektora nadzoru.

Szczegółowy program badań określają szczegółowe specyfikacje odbioru robót.

  - Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej odbywać się będzie powierzchniowo zgodnie z założonymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi nowo zaprojektowanej nawierzchni jezdni.

  - Stała organizacja ruchu

Inwestor po zakończeniu robót dokona odtworzenia istniejącego oznakowania drogowego.