załącznik Nr  7

Pieczęć adresowa oferenta

do SIWZ chodnik – Stare Czarnowo

ZAKRES – PRZEDMIAR ROBÓT

na odtworzenie chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1437Z na odcinku:

- przejście przez miejscowość Stare Czarnowo – ul. Szczecińska, strona prawa o długości

- odcinka – 865,0 mb (od wjazdu – brama SKR  do ul. Ogrodowej) oraz strona lewa o długości

- odcinka – 735,0 mb (stacja paliw ORLEN - do ul. Kolejowej)

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. w zł | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1. | Roboty rozbiórkowe: |  |  | ryczałt |  |  |
|  | 1. rozebranie krawężników kamiennych drogowych na podsypce cementowo – piaskowej | mb | 1335,5 |  |  |  |
|  | 2. rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej | mb | 81,0 |  |  |  |
|  | 3. rozebranie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce cementowo – piaskowej | mb | 1118,0 |  |  |  |
|  | 4. rozebranie chodników, wysepek przystankowych, przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo – piaskowej | m2 | 254,0 |  |  |  |
|  | 5. rozebranie chodników, wysepek przystankowych, przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo – piaskowej | m2 | 1212,5 |  |  |  |
|  | 6. rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej o grubości do 4 cm | m2 | 663,0 |  |  |  |
|  | 7. rozebranie nawierzchni betonowej o grubości do 10 cm | m2 | 18,0 |  |  |  |
|  | 8. rozebranie nawierzchni z kostki sześciokątnej o grubości 12 cm tzw. „trylinka” | m2 | 112,5 |  |  |  |
|  | 9. rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 16 cm | m2 | 104,0 |  |  |  |
|  | 10. rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16 cm | m2 | 64,5 |  |  |  |
|  | 11. wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 205,4 |  |  |  |
| 2. | Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej – humusu o grubości warstwy do 15 cm z transportem na odległość 5 km | m2 | 149,0 |  |  |  |
| 3. | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką na odległość 5 km | m2 | 1871,5 |  |  |  |
| 4. | Wykonanie ręcznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gruncie kat. III-IV | m2 | 1871,5 |  |  |  |
| 5. | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie pod chodnikiem, grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1871,5 |  |  |  |
| 6. | Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wym. 15x30 cm na ławie betonowej B-15 z oporem | m | 1571,0 |  |  |  |
| 7. | Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego (na płask) o wym. 15x30 cm na ławie betonowej B-10 (zjazdy) | mb | 327,0 |  |  |  |
| 8. | Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 1399,0 |  |  |  |
| 9. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cegiełka) betonowej SZARA o grubości 6 cm (chodnik) na podsypce cementowo – piaskowej | m2 | 1871,5 |  |  |  |
| 10. | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm wraz z wywózką na odległość 5 km | m2 | 861,5 |  |  |  |
| 11. | Wykonanie ręcznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów w gruncie kat. III-IV | m2 | 861,5 |  |  |  |
| 12. | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod zjazdami o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 861,5 |  |  |  |
| 13. | Wykonanie podbudowy pod zjazdy z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 861,5 |  |  |  |
| 14. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cegiełka) betonowej GRAFIT o grubości 8 cm (zjazdy) na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm | m2 | 861,5 |  |  |  |
| 15. | Ręczne plantowanie i humusowanie grubości 5 cm skarp i pobocza oraz obsianie trawą | m2 | 1539,0 |  |  |  |
| 16. | Regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 17 |  |  |  |
| 17. | Regulacja pionowa wpustów ulicznych (kratki) kanalizacji deszczowej | szt. | 9 |  |  |  |
| 18. | Regulacja pionowa studni teletechnicznych | szt. | 12 |  |  |  |
| 19. | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych | szt. | 6 |  |  |  |
| 20. | Uzupełnienie masą asfaltową na gorąco ubytków w nawierzchni przy krawężniku na długości 832,0 mb | Mg | 19,6 |  |  |  |
| 21. | Wycinka drzew o średnicy pnia od 36,0 cm do 74,0 cm wraz z wykarczowaniem pni | szt. | 15 |  |  |  |
| 22 | Obrobienie – uzupełnienie ubytków w schodach betonowych ( budynek: Poczta, Policja ) | szt. | 1 |  |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek Vat 23% |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

Gryfino, dnia .............................2012 roku.

……………………………………..

( podpis )